Universidad Tecnológica de Panamá

Centro Regional de Chiriquí

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Carrera

Ingeniería de Sistemas y Computación

Asignatura

Redes Informáticas

Profesor

Yarisol Castillo

Laboratorio 4

“Visita al centro de comunicaciones de la UTP”

Integrantes

José Monroy

Valentín Rodríguez

José Jaramillo

René Ruíz

Grupo 2IL141

II Semestre 2025

INFORME DE LA VISITA DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA UTP(CHIRIQUÍ)

- INSTRUCCIONES:

Desarrollar un informe sintetizado sobre la visita al cuarto de comunicaciones de la UTP/Centro Regional de Chiriquí.

Cualquier aporte adicional debe ser referenciado en los lugares de consulta.

Informe:

Durante nuestra visita a la sala de comunicaciones de la UTP Chiriquí logramos observar todos los equipos necesarios para la distribución de las redes y el control del trafico de cada una de las redes locales y WLAN. Adicionalmente se nos mostró como esta dispuesta la capa de distribución, el cual es una de las capas del diseño jerárquico de una red.

El diseño jerárquico de los equipos encontrados se puede dividir en tres partes:

- Capa de acceso: La función que proporciona la capa de acceso en un diseño de red de tres capas es la conectividad para los hosts de la red y los dispositivos finales. Proporciona un medio para conectar dispositivos a la red y controlar qué dispositivos pueden comunicarse. Proporciona a los usuarios acceso a los recursos de red. Conecta con la capa de distribución. Es por donde entra o sale el tráfico de la red.

- Capa de distribución: Interconecta las redes locales más pequeñas, enviando el tráfico de una red local a otra. La responsabilidad de la capa de distribución en un diseño de redes jerárquico es proporcionar una conectividad basada en políticas y es un límite de control entre las otras capas, entre las capas de acceso y de núcleo.

- Capa de núcleo: Proporciona un aislamiento de fallas y un transporte rápido de los datos. es una capa troncal que proporciona conectividad de alta velocidad.

Algunos de los equipos encontrados dentro del centro de comunicaciones se van a describir a continuación:

Firewall

Switch

Controlador

NAS para almacenar el video de las cámaras de seguridad.

Marcas encontradas en los equipos:

Fortinet

Huawei

Cisco

Referencias:

- B. Valdés, “Diseño jerárquico de la red,” Jan. 25, 2024. https://www.administracionderedes.com/redes-informaticas/diseno-jerarquico-de-la-red/

- Conzultek, “8 tipos de dispositivos de red y sus características.” https://blog.conzultek.com/dispositivos-de-red-caracteristicas